产品概述. D型泵系单吸多级分段式离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用； 本型泵扬程H23至153.6米，流量为12.6至39.6m3/h；液体的最高温度不得超过80℃。. 产品用途.. 广泛应用于矿山排水，工厂及城市给水之用。..

型号意义.

例如：80D12×5 80-吸入口直径 D-单吸多级分段式离心泵 12-单级扬程12(m) 5-叶轮的数量.

1 D型多级泵性能参数表. 型号; 级数; 流量; 总扬程 (m); 转速 (r/min); 电机功率 (kw). (m3/h); (L/S). 50D8×; 2; 18; 5; 19; 2950; 2.2. 3; 18; 5; 28.5; 2950; 3. 4; 18; 5; 38; 2950; 4. 5; 18; 5; 47.5; 2950; 5.5. 6; 18; 5; 57; 2950; 5.5. 7; 18; 5; 66.5; 2950; 7.5. 8; 18; 5; 76; 2950; 7.5. 9; 18; 5; 85.5; 2950; 7.5. 10; 18; 5; 95; 2950; 11. 11; 18; 5; 104.5; 2950; 11. 12; 18; 5; 114; 2950; 11. 80D12×; 2; 32.4; 9; 22.7; 2920; 3. 3; 32.4; 9; 34.05; 2920; 5.5. 4; 32.4; 9; 45.4; 2920; 7.5. 5; 32.4; 9; 56.75; 2920; 7.5. 6; 32.4; 9; 68.1; 2920; 11. 7; 32.4; 9; 79.45; 2920; 15. 8; 32.4; 9; 90.8; 2920; 15. 9; 32.4; 9; 102.15; 2920; 15. 10; 32.4; 9; 113.5; 2920; 18.5. 11; 32.4; 9; 124.85; 2920; 18.5. 12; 32.4; 9; 136.2; 2920; 18.5. 100D16×; 2; 54; 15; 35.4; 2940; 11. 3; 54; 15; 52.8; 2940; 15. 4; 54; 15; 70.4; 2940; 18.5. 5; 54; 15; 88; 2940; 22. 6; 54; 15; 105.6; 2940; 30. 7; 54; 15; 123.2; 2940; 37. 8; 54; 15; 140.8; 2940; 37. 9; 54; 15; 158.4; 2940; 45. 10; 54; 15; 176; 2940; 45. 11; 54; 15; 193.6; 2940; 55. 12; 54; 15; 211.2; 2940; 55. 125D25×; 2; 108; 60; 40; 2950; 22. 3; 108; 60; 60; 2950; 30. 4; 108; 60; 80; 2950; 37. 5; 108; 60; 100; 2950; 45. 6; 108; 60; 120; 2950; 55. 7; 108; 60; 140; 2950; 75. 8; 108; 60; 160; 2950; 75. 9; 108; 60; 180; 2950; 90. 10; 108; 60; 200; 2950; 90. 11; 108; 60; 220; 2950; 110. 12; 108; 60; 240; 2950; 110.. 1...